Лето — это не только долгожданное тепло и отпуска, но и время повышенной пожарной опасности. Горячая, сухая погода создает идеальные условия для возникновения и быстрого распространения огня. Особенно напряженной эта пора становится для аграриев, когда начинается уборочная страда, и для всех нас, кто проводит лето на дачах и в городских квартирах. Чтобы собранный урожай не превратился в пепел, а летний отдых не был омрачен трагедией, необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Уборочная кампания: цена ошибки — урожай

Период сбора урожая характеризуется повышенной пожарной опасностью. Жаркая погода, сухие хлеба и энергонасыщенная техника создают угрозу, при которой малейшая неосторожность может привести к масштабному пожару. Именно поэтому обеспечение пожарной безопасности во время уборочной кампании является одной из приоритетных задач.

Главная линия обороны от огня в поле — это технически исправные машины и строгая дисциплина. Вся задействованная уборочная техника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: каждый комбайн и трактор должны быть укомплектованы двумя огнетушителями и двумя штыковыми лопатами. Выхлопные трубы машин в обязательном порядке оснащаются исправными искрогасителями. Перед началом работ все агрегаты должны пройти технический осмотр, а их двигатели, системы питания и электропроводка должны быть отрегулированы и очищены от пыли и остатков соломы. Запрещено использовать технику с открытыми капотами или без защитных кожухов, а также оставлять работающие двигатели без присмотра.

Не менее важна и правильная организация работ на полях. Для сдерживания возможного огня хлебные массивы разбивают на участки площадью не более 50 гектаров, с обязательными прокосами шириной не менее 8 метров и пропашкой посередине шириной не менее 4 метров. Поля, прилегающие к лесам, дорогам и населенным пунктам, должны быть опаханы защитной полосой.

Категорически запрещено:

- Курить и использовать открытый огонь вблизи хлебных массивов, скирд сена и соломы.

- Сжигать стерню, сухую траву и пожнивные остатки.

- Заправлять технику в поле вне специально оборудованных площадок.

Ответственность за соблюдение этих норм лежит на руководителях хозяйств, которые обязаны провести со всеми работниками противопожарный инструктаж. В случае возникновения пожара необходимо немедленно звонить по телефонам 101 или 112.

Летний быт: безопасность начинается с тебя

Пожарная опасность подстерегает нас не только в поле, но и дома. Летом, в период жары и каникул, риски в быту также возрастают. Чтобы обезопасить себя, свою семью и соседей, достаточно помнить о нескольких простых, но жизненно важных правилах.

На даче и в частном доме:

- Уборка территории.Регулярно очищайте участок от сухой травы, мусора и тополиного пуха, который может вспыхнуть за секунду.

- Костры и мангалы.Разводить огонь можно только в специально оборудованных местах, на безопасном расстоянии от построек (не менее 5 метров). Никогда не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.

- Противопожарные разрывы.Обустраивайте противопожарные разрывы между постройками, скашивая траву и распахивая землю.

В квартире:

- Электроприборы.Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные утюги, обогреватели и другую технику. Следите за состоянием проводки и розеток.

- Газовое оборудование.При запахе газа немедленно перекройте вентиль, откройте окна для проветривания и, не включая свет и электроприборы, вызовите аварийную службу по телефону 104.

- Балкон.Содержите балкон в чистоте и не загромождайте его. Помните, что брошенный сверху окурок может стать причиной пожара.

- Детская безопасность.Храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах и постоянно объясняйте им, что игры с огнем смертельно опасны.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности — это не формальность, а залог сохранения вашего имущества, здоровья и жизней. Будьте бдительны, и пусть это лето будет для вас по-настоящему урожайным и безопасным!